Орбитрек
Руководство пользователя
[image: image1.jpg]



Меры предосторожности
Тщательно изучите настоящее руководство пользователя перед использованием изделия. 

1. Перед началом занятий выполняйте растягивание и разминку.
2. Убедитесь, что все части тренажера тщательно закреплены. Изделие должно быть установлено на плоской, твердой и надежной поверхности. Используйте мат для покрытия пола под изделием.
3. Во время занятий надевайте подходящую обувь и одежду. Не занимайтесь босиком. Следите, чтобы одежда не попала между движущимися частями тренажера.
4. Не предпринимайте никаких работ, регулировок или изменений в конструкции, не описанных в этом руководстве. При возникновении каких-либо проблем прекратите использование и обратитесь к авторизированному представителю.
5. Не используйте изделие на улице.

6. Изделие предназначено только для домашнего использования.

7. На тренажере может находиться только один человек во время занятия.

8. Не допускайте детей к занятиям на тренажере. Минимальное пространство, обеспечивающее безопасное использование тренажера – 2 метра.
9. Если Вы ощущаете слабость, боль в груди, головокружение или нехватку дыхания, Вам необходимо прекратить занятия и обратиться к доктору.
10. Максимально допустимый вес пользователя 110 кг.

ВНИМАНИЕ: Перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь у врача. Это особенно важно для людей старше 35 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Сохраните это руководство и обращайтесь к нему по необходимости.
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ
Функциональные отметки:
1.SCAN  2.SPEED  3.DIST  4.TIME  5.ODO 6.CAL  7.PULSE[image: image2.png]23
3




Управление:                                   

MODE (ввод)：используйте эту кнопку для выбора значений параметров.                         
Автовключение/выключение:

Монитор включается автоматически, как только вы начинаете крутить педали. Если монитор не получает входящий сигнал в течении 4 минут, он автоматически отключается.

SCAN (Скан): Нажимайте кнопку, пока на мониторе не отобразится SCAN. Показания на дисплее начнут переключаться между показаниями Скорости, Расстояния, Времени, Одометра и Калорий каждые 30 секунд. Каждая функция будет задержана на экране на 6 секунд. 
SPEED (Скорость): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на SPEED. На мониторе будет отображаться Ваша текущая скорость.
DISTANCE (Расстояние): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на DIST. На мониторе будет отображаться пройденное Вами расстояние.
TIME (Время): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на TIME. На мониторе будет отображаться время тренировку. 
ODOMETER (Одометр): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на ODO. На мониторе будет отображаться пройденное Вами расстояние за все время использования тренажера.
CALORIE (Калории): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на CAL. На мониторе будет отображаться количество сожженных Вами калорий.
PULSE (Пульс): Нажимайте кнопку, пока на мониторе отобразиться символ сердца. На мониторе будет отображаться Ваш текущий пульс (в ударах в минуту).
Спецификация:
	Функции 
	Scan
	Каждые 6 секунд 

	
	Speed
	Км в час

	
	Distance
	0.0-999.9 км 

	
	Time
	0:00-99:59 мин., сек.

	
	Odometer
	0.0-999.9 км

	
	Calorie
	0.0-999.9 Кал

	
	* Pulse
	40-240 ударов в минуту

	Датчик
	Бесконтактный магнитный 

	Батарейки
	Две штуки типа AA или UM-3

	Температура исользования
	0℃  -  +40℃   


Список частей
	No.
	Описание 
	К-во
	No.
	Описание
	К-во

	001
	Рама Ø50x1.5
	1
	028
	Шайба Ø6
	4

	002L
	Левая ножка 40x20x1.5
	1
	029
	Болт M6x40
	4

	002R
	Правая ножка 40x20x1.5
	1
	030
	Трос нагрузки
	1

	003L
	Левая рукоятка Ø32x2.0
	1
	031
	Заглушка S13
	2

	003R
	Правая рукоятка Ø32x2.0
	1
	032
	Болт ST4.2x25
	5

	004L
	Левая рукоятка верх Ø32x1.5
	1
	033
	Болт M8x20
	2

	004R
	Правая рукоятка верх Ø32x1.5
	1
	034
	Шайба Ø26xØ8x2
	2

	005
	Опорная стойка Ø50x1.5
	1
	035
	Болт Ø15.8x62.5
	2

	006
	Рукоять Ø28x1.5
	1
	036
	Пластина
	1

	007
	Заглушка ножки Ø50x1.5
	2
	037
	Ремень приводной PJ330 J6
	1

	008
	Декоративная панель
	2
	038
	Маховик Ø230x40x32
	1

	009
	Заглушка ножки Ø50x1.5
	2
	039
	Гайка M10x1
	2

	010
	Передняя ножка Ø50x1.5
	1
	040
	Накладки на рукоятки Ø33xØ27x360
	2

	011
	Задняя ножка Ø50x1.5
	1
	041
	Болт M8x16
	8

	012
	Болт M10x57
	4
	042
	Шайба Ø20xØ8
	12

	013
	Болт M6x90
	1
	043
	Болт M10x18
	2

	014
	Болт M8x18
	1
	044
	Гровер Ø18xØ10x2
	2

	015
	Гайка M10
	4
	045
	Шайба Ø28x5
	2

	016L
	Болт для левой U-пластины1/2”
	1
	046
	Втулка  Ø33xØ29xØ16x14x4
	4

	016R
	Болт для правой U-пластины 11/2”
	1
	047
	Болт M6x35
	4

	017L
	Гайка 1/2”
	1
	048
	Шайба Ø6
	4

	017R
	Гайка 1/2”
	1
	049
	Заглушка S16
	2

	018
	Шайба Ø28xØ17x0.3
	2
	050
	Гайка M6
	4

	019
	Втулка Ø29xØ16x14
	8
	051
	Пластиковая втулка
Ø32xØ16x5xØ50
	2

	020
	Гровер Ø20
	2
	052
	Втулка Ø18xØ8.5
	4

	021
	Колесо
	1
	053
	Шатуны и шкив Ø260
	1

	022
	Шайба 7/8”
	1
	054
	Регулятор нагрузки
	1

	023
	Пластина
	2
	055
	Гайка 7/8”
	1

	024
	Гайка M8
	2
	056
	Компьютер
	1

	025
	Шайба Ø16xØ8x1.5
	3
	057
	Болт M5x12
	2

	026
	Болт M8x50
	2
	058
	Пульсометр
	2

	027
	Гайка M6
	6
	059
	Накладка на рукоятки Ø31xØ37x480  
	2


	No.
	Описание 
	К-во
	No.
	Описание
	К-во

	060
	Гровер Ø8
	6
	073
	Подшипник
	2

	061
	Заглушка Ø32x1.5
	2
	074
	ВтулкаI 15/16”
	1

	062
	Заглушка Ø28x1.5
	2
	075
	Втулка II 7/8”
	1

	063
	Шайба 15/16”
	1
	076
	Болт ST4.2x20
	6

	064
	Шайба Ø20xØ5.2  
	1
	077
	Болт ST2.9x12
	8

	065
	Болт M5x25
	1
	078
	Гайка M6
	2

	066
	Саморез ST4.2x25
	5
	079
	Гровер Ø6
	2

	067
	Провод датчика I
	1
	080
	U-пластина
	2

	068
	Провод датчика II
	1
	081
	Правая педаль 395x150x65
	1

	069
	Провод пульсометра L=750
	2
	082
	Левая педаль 395x150x65
	1

	070
	Левая панель 540x366x74
	1
	083
	Болт M6x48
	2

	071
	Правая панель 540x366x78
	1
	084
	Колесо
	2

	072
	Втулка оси
	2
	085
	Болт 
	2


[image: image3.jpg]


Диаграмма
[image: image4.jpg]


Сборка                    
1. Установка ножек и педалей.
Прикрутите переднюю ножку (10) к пластине на раме (1) болтами M10x57 (12), шайбами (42), и гайками M10 (15). 

Прикрутите заднюю ножку (11) к пластине на раме (1) болтами M10x57 (12), шайбами (42), и гайками (15).

2.Установка опорной стойки и троса нагрузки
[image: image5.jpg]


Открутите болты M8x16 (41), Ø8 шайбы (60), и шайбы Ø20xØ8 (42) с трубы на раме (1).

Протяните трос нагрузки (30) через низ опорной стойки (5) и вытяните его через верхнее отверстие опорной стойки (5).  Соедините провод датчика II (68), выходящий из рамы (1) с проводом датчика I (67), выходящим из опорной стойки (5).  
Вставьте опорную стойку (5) в трубу на раме (1) и закрепите болтами M8x16 (41), гроверами Ø8 (60), и шайбами Ø20xØ8 (42), снятыми ранее.  

[image: image6.jpg]


Снимите шайбу Ø20xØ5.2 и болт M5x25 с регулятора нагрузки (54).  Соедините конец троса нагрузки (54) с пружиной (30), как показано на рисунке 2. Прикрутите регулятор нагрузки (54) к опорной стойке (5) шайбой Ø20xØ5.2 (64) и болтом M5x25 (65), снятыми ранее.
3. Установка педалей и стоек педалей
Снимите болты M10x18 (43), гровера Ø18xØ10x2 (44), и шайбы Ø28x5 (45) с левой и правой горизонтальной осей на опорной стойке (5). Затем прикрепите левую рукоятку (3L) на левую горизонтальную ось опорной стойки (5) болтом M10x18 (43), гровером Ø18xØ10x2 (44), и шайбой Ø28x5 (45), снятыми ранее. Установите заглушку (49) на болт M10x18 (43).

Установите левую пластину (23) на левый шатун (53) с помощью болта 1/2” (16L), шайбы Ø28xØ17x0.3 (18), гровера Ø20 (20), и гайки 1/2” (17L). Установите заглушку (31) на болт M8x50 (26).

Прикрутите левую педаль (82) к левому основанию педали (2L) болтами M6x40 (29), шайбами Ø6 (28), и гайками M6 (27).  

Повторите все то же для правой педали.
[image: image7.jpg]



4. Установка левых и правых рукояток
Установите верхние части рукояток (4R, 4L) на основные рукоятки (3R, 3L), закрепите болтами M6x35 (47), шайбами Ø6 (48), и гайками M6 (50).   

[image: image8.jpg]STANCE
SPEED e
TImE ALORIE
SCAN -





5. Установка центральных рукояток и компьютера 
Выкрутите два болта M5x12 (57) с задней стенки компьютера (56).  

Скрутите болты M8x16 (41) и шайбы Ø20xØ8 (42) с опорной стойки (5). 

Протяните провода пульсометра (69), выходящие из ручек (6) через отверстие в опорной стойке (5) и вытяните их через верхнее отверстие опорной стойки (5). Прикрутите рукоятки к опорной стойке (5) болтами M8x16 (41) и шайбами Ø20xØ8 (42), снятыми ранее.  

Подключите провод датчика I (67) и провод пульсометра (69) к проводам, выходящим из компьютера (56), установите компьютер (56) на верхушку опорной стойки (5) болтами M5x12 (57), снятыми ранее.
Внимание! Важные рекомендации и требования!

· Для обеспечения долгосрочной работы тренажера Вес пользователя должен быть на 20% меньше максимально допустимого для данного тренажера. Допускается не регулярная и не продолжительная эксплуатация тренажера с весом пользователя приближенном к максимальному. Гарантия аннулируется в случае, когда тренажер более 30% времени эксплуатируется  с весом пользователя приближенном к максимальному.

· Не используйте тренажер в случае блокировки вентиляционных отверстий. Постоянно проверяйте, не засорилась ли вентиляционные отверстия на тренажере там, где они есть и на двигателе или генераторе основного привода.

· Исключите попадание посторонних предметов и насекомых в вентиляционные и другие отверстия тренажера.

· Категорически запрещается эксплуатация и (или) хранение тренажера вне помещения. Запрещается включение тренажера, в течение 2х суток после того как он был перемещен из холодного помещения в теплое.
· Запрещается использовать тренажеры в помещениях с повышенной влажностью и (или) резкими перепадами температуры (неотапливаемые балконы, лоджии и веранды, а также сауны и бассейны.
· Избегайте установки тренажеров в местах, где возможно попадание прямых солнечных  лучей. Попадание прямых солнечных лучей может привести к повышенному нагреву узлов тренажера.
· Не устанавливайте тренажер на ковровые покрытия. В случае необходимости установки тренажера на ковровое покрытие применяйте специальный резиновый или полиуретановый мат.

· Обеспечьте своевременное регламентное сервисное обслуживание тренажеров. Сервисное обслуживание должно производиться авторизованными специалистами или сервисными службами.

Внимание!

Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций и требований может привести к сокращению сроков эксплуатации тренажера, а также к повреждению электроники и двигателя тренажера.

Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций ведет к прекращению установленных сроков гарантийного обслуживания.

PAGE  
8

